МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Лабораторная работа № 1

на тему «Построение виртуальных туннелей»

Выполнил: студент группы ВКБ42

Ковалец Илья Андреевич Проверил: доцент Решетникова Ирина Витальевна

Лабораторная работа № 1

на тему «Построение виртуальных туннелей»

Цель: изучить возможности построения виртуальных туннелей поверх

существующих сетей.

Ход работы:

Сеть для осуществления лабораторной работы показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – схема для лабораторной работы

Интерфейсы с адресами настроены. Теперь необходимо настроить туннели между маршрутизаторами. Построим туннель между R0 и R1. Для начала необходимо настроить интерфейс на Router0, команды представлены ниже.

Команды для R0 ниже:

Router(config)#int tunnel 0 Router(config-if)#ip address 172.17.0.1 255.255.255.252 Router(config-if)#tunnel source fa0/0 Router(config-if)#tunnel destination 10.17.17.2

Команды для R1 ниже:

Router(config)#int tunnel 0 Router(config-if)#ip address 172.17.0.2 255.255.255.252 Router(config-if)#tunnel source fa0/0 Router(config-if)#tunnel destination 10.17.17.1

Проверим, что туннель между двумя роутерами работает. Проведем команду traceroute, которая покажет проход по заданному маршруту, что изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 – пройденный маршрут

Также для проверки отправим ping-запрос по туннелю, что показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Успешный ping-запрос

Для маршрутизации между роутерами через туннели, нужно воспользоваться командой:

ip route <достигаемая сеть> 255.255.255.252 <адрес интерфейса ближайшего роутера>.

На рисунке 4 пример команды для R1 к R3.

Рисунок 4 – Команда для маршрутизации

Также для того, чтобы пакеты передавали между сетями, где компьютеры, нужно настроить для них статическую маршрутизацию на роутерах, используя пример команды:

ip route <локальная сеть> 255.255.255.0 <адрес интерфейса ближайшего роутера>.

На рисунке 5 представлена таблица маршрутизации для R0

Рисунок 5 – Таблица маршрутизации R0

Если попробовать сделать ping с PC12 120.168.5.2 на PC31 120.168.3.2, то получится то, что представлено на рисунке 6, что говорит нам о том, что устройства получили пакеты запросов.

Рисунок 6 – ping-запрос с PC12 на PC31