Продолжение сжатия кодов

Если в массиве несколько повторяющихся участков, то вместо ро можно вставлять спец символы указывающие на необходимое число пропусков.

Пусть х - 2 символа; y - 3 символа; z - 5 символов.

Пр.1:

Основной

1971137430

1971137431

1971137432

1972137430

1972137431

1972137432

Свернутый

1971137430
zxx1zxx2y
2z0zxx1zx

x1

Задача

Найти оптимальное значение объема памяти при сжатии информации методом Лавинского. Абсолютное значение самого большого из закодированных N=4050, M=100 чисел. Формулы:

- Опимальное кол-во интервалов Lопт = М/lnM = 100/4,6 = 22

- Оптимальное кол-во памяти Qопт = M * log2((e * N * lnM)/M) = 100 * log2(510) = 900 двоич знаков

Задача
Найти в каком месте памяти и в каком виде записано число x - 700. Коды чисел сжаты по Лавинскому N=100, M=26

- Lопт = 26/ln26 = 8

- Величина интервала между двумя границами: С = 2^[log2(N)]/L = 128

- Отношение иск числа к интервалу:

Т.е. искомое число лежит в 6 интервале где расположены числа от 128 * 5 = 640 до 640 + 127 = 767. Прибавляется 127, а не 128 т.к. в интервале находится 127 чисел включая 0.

Т.е. x = 700 записано в 6 интервале под номером 60

Коды Рида-Соломона

РС-коды это подкласс циклических БЧХ кодов для заданных n и k. Они имеют наибольшее кодовое расстояние d=n-k+1 и удовлетворяют границам Синглтона.

- РС-код над полем Галуа GFQ это БЧХ-код длиной n=q-1. Длина РС-кода равна числу ненулевых элементов GFQ. БЧХ-код в поле Галуа GFqm определяется разложением многочлена xqm-1-1=Пβ∈Fx-β,  β∈GF(qm)

- РС-код определяется в поле Галуа GF(q) т.е. в поле разложения многочлена xq-1-1=Пβ∈Fx-β,  β∈GF(q).

В качестве q для построения выбирают q=pm, m≥1, p- простое число. Степень порождающего многочлена ЦК gx=n-k=r с учетом границы Синглтона r=2t для исправления ошибок t. Порождающий многочлен будет иметь степень равную r.

Если Mx=(x-β) минимальный многочлен бетта поля Галуа размерностью q, то βi=αi, то gx=Пi=12tMβi(x)